UART 后门植入实验报告

——基于 STM32 的双重触发后门设计与验证

实验方向：工控 / IoT 固件安全

硬件平台：STM32F103C8T6

软件环境：STM32CubeIDE / Keil MDK + HAL 库

通信接口：USART1（UART，空闲中断接收）

完成时间：2026 年暑假（7 月 — 8 月）

验证状态：已通过硬件实测验证

目录

一、实验概述

二、设计思路

三、硬件平台与接线

四、功能验证（验收结论）

五、安全分析

六、遇到的问题与解决

七、结论

附录：仓库目录结构

一、实验概述

本实验在 STM32 平台上实现一个 UART 后门植入示例。后门在正常系统运行期间保持静默，当同时满足“按键被按下”与“串口收到正确密码”两个条件时，切换进入后门命令模式；在后门模式下，攻击者可通过串口执行信息查询、指示灯控制等操作，也可通过专用命令退出并恢复系统正常状态。实验全程采用状态机设计，后门处理不阻塞主循环，保证其他周期任务（LED 闪烁、OLED 刷新、喂狗等）正常运行。

实验目的：

理解嵌入式设备中后门的触发机制（多因子认证）与隐蔽设计思路；

掌握 STM32 UART 空闲中断接收、外部按键中断与 OLED 显示的综合应用；

构建一个可扩展的命令解析框架（后续可像“盖隔间”一样追加 dump / gpio / flash 等命令）；

从攻击链视角分析固件后门的风险，为后续固件逆向与防护研究打下基础。

二、设计思路

整体采用“状态变量 + 主循环调度”的状态机架构，核心全局状态如下：

bk_status：后门模式标志（0 正常模式 / 1 后门模式），由密码验证成功后置位，unlock 退出时清零；

try_cnt：密码错误计数，累计 3 次错误进入锁定；

is_lock / lock_time：锁定标志与锁定起始时刻，锁定持续 10 秒后自动解锁；

RxBuf：UART 接收缓冲区，由空闲中断接收填充，主循环检测其首字节判断是否含新数据。

工作流程：

上电后系统进入正常模式，OLED 显示“System OK”，主循环执行周期任务；

主循环检测到 RxBuf 有新数据且未锁定时，调用密码校验函数；

若“接收到的字符串等于 backroot”且“KEY1 按键被按下”，则进入后门模式（bk_status=1），OLED 切换为“System On”；

后门模式下，主循环将新到的串口数据交由命令处理函数分发，执行 help / led on / unlock 等命令；

任意模式下累计 3 次密码错误即进入 10 秒锁定，OLED 显示“System Lock”，期间忽略输入。

关键设计特点：

双重触发（密码 + 按键）：避免仅因串口误收到密码字符串而意外进入后门；

状态机而非死循环：后门处理在每次主循环迭代中执行一次即返回，不独占 CPU，主循环其余任务不受影响；

错误锁定与自动解锁：限制暴力尝试，10 秒后自动恢复，兼顾安全性与可用性。

三、硬件平台与接线

实验使用 STM32F103 系列开发板，外接 USB-TTL 模块（CH340/CP2102）与 OLED 显示屏。UART 采用 USART1（PA9/PA10），按键使用开发板已有按键（KEY1），LED/RGB 由板载灯光模块驱动。

| 本端（CH340 USB-TTL） | STM32 端 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TXD（发送） | PA10（USART1_RX） | 交叉连接 |
| RXD（接收） | PA9（USART1_TX） | 交叉连接 |
| GND | GND | 务必共地 |
| （供电） | 开发板 USB 供电 | CH340 仅通信不供电 |
| KEY1 按键 | PC13（示例） | 外部中断检测按下 |
| OLED（I2C） | PB6/PB7（示例） | 显示系统状态 |

说明：按键与 OLED 的具体引脚以所用开发板原理图为准；UART 引脚（PA9/PA10）为 STM32F103 的 USART1 固定映射，接线时务必交叉连接并共地。

四、功能验证（验收结论）

以下验收项均已在硬件上实测通过（验证结论见“结果”列）：

| 编号 | 验收项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上电正常模式：OLED 显示 System OK，周期任务正常运行 | 通过 |
| 2 | 单独发送 backroot（不按按键），不触发后门 | 通过 |
| 3 | 按住 KEY1 同时发送 backroot，进入后门，OLED 显示 System On | 通过 |
| 4 | 后门模式下发送 help，串口返回命令列表 | 通过 |
| 5 | 后门模式下发送 led on，对应 LED 点亮 | 通过 |
| 6 | 后门模式下发送 unlock，退出后门，OLED 恢复 System OK，bk_status 清零 | 通过 |
| 7 | 连续输错密码 3 次，OLED 显示 System Lock，进入锁定 | 通过 |
| 8 | 锁定 10 秒后自动解锁，恢复 System OK | 通过 |
| 9 | 后门处理不阻塞主循环，周期任务持续运行 | 通过 |

五、安全分析

从攻击链视角看，本实验覆盖了“触发 → 命令执行 → 撤离”三个环节：

触发（Trigger）：密码 + 按键的双重验证模拟了多因子认证，比单因子密码更难被意外或盲目触发；

命令执行（Execute）：当前实现 help / led on / unlock 三个基础命令，验证了命令解析框架；该框架可平滑扩展为 dump（固件读取）、gpio（引脚劫持）、flash（Flash 改写）等更高权限操作；

撤离（Exit）：unlock 命令清零后门状态、恢复 OLED 显示并熄灭指示灯，实现“无痕”退出。

局限性与后续工作：

密码以明文硬编码于固件中，后续可结合 Ghidra/IDA 固件逆向练习提取与分析；

当前未实现 dump / gpio / flash 等扩展命令，可作为后续“盖隔间”式功能增量；

可进一步引入看门狗喂狗维持、命令超时退出、串口输入回显抑制等隐蔽性优化；

后续可转向 BLE/WiFi 等无线接口的固件安全研究，拓展 IoT 安全覆盖面。

六、遇到的问题与解决

开发过程中依次遇到并解决了三个典型问题：串口资源被后门处理独占（串口争夺）、等待接收缓冲区收满引入不必要延时，以及进入后门功能模式后死循环卡住主循环。这三处问题的解决直接推动了整体架构从“功能可用”向“状态机架构”演进。

困难一—串口争夺（UART 资源竞争）：初版中后门处理与主循环共用同一路 USART1，后门激活期间串口打印（OLED/调试信息）与命令接收互相抢占，出现输出混乱、命令被截断或丢失的情况。解决方式是统一串口的“生产者—消费者”边界：UART 空闲中断只负责把数据填入 RxBuf，所有 printf/OLED 输出走独立通道或缓冲，后门命令由主循环统一调度消费 RxBuf，避免后门处理与主循环同时长时间占用串口资源。

困难二—缓冲区未接收完全而引入延时：最初为“等一帧收完”在接收侧加入 HAL_Delay 等待缓冲区填满或字符串结束符到位，既拖慢了命令响应，又让主循环的周期任务（LED 闪烁、喂狗）被人为延时阻塞。解决方式是改用 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT 空闲中断接收：总线空闲即触发回调，数据到达即被消费，彻底去掉为等待缓冲区而引入的阻塞延时，命令响应与主循环周期均恢复正常。

困难三—进入功能模式后卡住主循环，由此引入状态机：初版后门激活后用 while(1) 死循环持续等待并解析串口命令，导致 CPU 被独占，正常模式下的 LED 闪烁、OLED 刷新、喂狗等周期任务全部停滞，系统如同“死机”。解决方式是引入 bk_status 状态变量，将后门处理改为“状态机 + 主循环调度”：后门命令每次仅处理一条即返回，主循环可继续执行其余任务。这正是本实验“不阻塞其他循环”设计目标的最终落点。

小结：串口争夺的解决明确了“中断只填缓冲、主循环消费”的协作边界；空闲中断接收消除了为等缓冲区而引入的阻塞延时；状态机架构则最终保证了主循环不被后门处理独占。三者共同促成了当前“触发—命令执行”框架的稳定与可扩展，也为后续追加 dump / gpio / flash 等命令打下了可靠基础。

七、结论

本实验在 STM32 上实现了一个基于 UART 的双重触发后门，采用状态机设计避免了后门处理阻塞主循环，完成了密码+按键触发、错误锁定与自动解锁、命令解析框架及基础命令（help / led on / unlock）的硬件验证。实验验证了嵌入式后门从触发、命令执行到撤离的完整攻击链，为后续固件逆向分析与防护研究提供了可扩展的实验底座。

附录：仓库目录结构

建议将实验代码按以下结构组织并提交至 GitHub，配合本报告的精简版 README 使用：

5_UART_Backdoor/Core code—— 主循环、USART 初始化与中断回调；

5_UART_Backdoor/Core code —— 后门模块（Back_Root / UART_BKROOT）；

5_UART_Backdoor/Photos—— 实验部分现象；

5_UART_Backdoor/README.md —— 实验说明、触发方式与命令列表；

5_UART_Backdoor/Docs/实验报告.docx —— 本报告（正式归档版）。