实验报告：基于STM32的CAN总线攻击与现象验证

一、实验目的

- 熟悉STM32与TJA1050的硬件接线方法

- 通过实际操作观察CAN总线正常通信状态

- 模拟三种CAN总线攻击（重放、伪造、洪泛），记录攻击现象

- 在接收端部署基于白名单的入侵检测系统（IDS），验证其对伪造和洪泛攻击的检测能力

二、实验环境与器材

| 硬件 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| STM32F103C8T6 开发板 | 2块 | 攻击节点（A）/ 接收节点（B） |
| TJA1050 CAN收发器 | 2个 | TTL与差分信号转换 |
| 0.96寸OLED（I2C） | 1个 | 接收节点状态显示 |
| 红色/蓝色LED | 1套 | 攻击报警 |
| CH340串口模块 | 1个 | 调试日志输出 |

三、实验步骤与现象记录

1. 硬件接线

两块STM32各接一个TJA1050，CAN_H接CAN_H，CAN_L接CAN_L，总线两端无需各接120Ω终端电阻（收发器已经自带）。接收节点额外接OLED和LED

2. 正常通信

攻击节点每500ms发送一帧ID=0x123、Data=0A（代表10km/h）的报文。接收节点OLED显示报文信息，蓝灯常亮。

3. 重放攻击

代码说明：攻击节点代码中包含重放攻击逻辑（按键触发，发送与上一帧完全相同的数据）。但在最终版本的完整攻防系统中，重放攻击代码已被注释掉，原因见第五节。

现象记录（单独测试时）：攻击节点连续按两次按键，接收节点OLED依次显示Frame #1和Frame #2，两帧数据完全一致（均为0A）。接收节点无法区分哪一帧是原始帧、哪一帧是重放帧（注释代码可见）。

4. 节点伪造攻击

攻击节点按下KEY1，发送一帧ID=0x123、Data=FF（255km/h）的报文。接收节点OLED立即显示“ATTACK - Spoof”，红灯亮起。松开按键后恢复“Normal”，蓝灯亮。

5. DoS洪泛攻击

攻击节点按住KEY2，进入死循环全速发送ID=0x123的报文。接收节点OLED显示“ATTACK - Flood”，红灯亮，OLED停止刷新。松开按键后恢复正常通信。

四、防御系统（IDS）说明

接收节点部署了基于白名单的轻量级IDS，检测逻辑如下：

| 规则 | 检测对象 | 判定条件 |
| --- | --- | --- |
| 数据越界检测 | 数据域中的速度值 | 速度值 > 120 km/h → Spoof |
| 频率阈值检测 | 同一ID的报文频率 | 1秒内 > 60帧 → Flood |

两种检测规则分别检查数据内容和报文频率两个独立维度，互不冲突。

五、关于重放攻击的说明

重放攻击的代码在项目中是独立存在的（位于单独的测试文件夹中），用于验证CAN总线缺乏报文新鲜度校验的漏洞。但在完整的攻防系统（IDS）中，重放攻击代码已被注释掉，原因如下：

- 基于白名单的IDS无法检测重放攻击——因为重放的数据内容合法、ID合法、频率正常，所有特征均在白名单范围内

- 为避免在演示时产生歧义（攻击触发但防御不报警），完整系统中将重放攻击代码注释，仅保留IDS能够有效检测的伪造攻击和洪泛攻击

- 重放攻击的防御需要更复杂的机制（如报文时间戳、计数器、行为基线等），这超出了本次实验的范围，留作后续工作

代码注释位置：Core code/Attack/main_attack.c 第88-112行，重放攻击相关函数已被注释，并附有上述说明。

六、实验结论

- 重放攻击：攻击者可重放合法报文，接收节点无法区分原始帧与重放帧

- 节点伪造：攻击者可冒充合法ID发送越界数据，接收节点无能力鉴别真伪

- DoS洪泛：全速发送高优先级报文可占满总线，导致合法通信瘫痪

- 白名单IDS能有效检测伪造攻击（数据越界）和洪泛攻击（频率异常），但对重放攻击无效

七、局限性与后续工作

- 本实验的IDS基于静态白名单，无法检测重放攻击。后续可引入基于报文周期统计特征的异常检测，或结合时间戳/计数器机制防御重放

- 攻击流量为自建实验流量，后续可在真实车载CAN数据集上验证检测方案